Периодичность работ по уборке:

лестничных клеток, мусоропроводов, территорий домовладений

| Вид уборочных работ | Периодичность |
| --- | --- |
| 1. Уборка лестничных клеток |  |
| 1.1. Уборка лестничных, подметание площадок и лестничных маршей, перед загрузочными клапанами мусоропровода | 2 раза в неделю |
| 1.2. Влажная уборка лестничных клеток | 1 раз в месяц |
| 1.3. Генеральная уборка подъездов (обметание потолков, влажная протирка стен, плафонов, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков и т.д.) | 1 раз в год |
| 2. Обслуживание мусоропроводов |  |
| 2.1. Уборка мусорных камер, удаление мусора из мусорных камер | Ежедневно |
| 2.2. Очистка и дезинфекция мусорных камер | 1 раз в месяц |
| 2.3. Профилактический осмотр мусоропроводов | 2 раза в месяц |
| 2.4. Устранение засоров | По мере необходимости |
| 3. Периодичность работ по уборке домовладений (холодный период) |  |
| 3.1. Подметание свежевыпавшего снега (вход в подъезд, тротуар вдоль дома) | 1 раз в сутки |
| 3.2. Очистка территории от наледи и льда | По мере необходимости |
| 3.3. Посыпка наледи | По мере необходимости в течение суток |
| (теплый период) |  |
| 3.4. Уборка двора, подметание территории, уборка газонов | 1 раз в 2 суток |

Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового (непредвиденного) текущего ремонта

отдельных частей жилых домов и их оборудования

| Неисправности конструктивных элементов и оборудования | Предельный срок выполнения ремонта |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Кровля |  |
| Протечки в отдельных местах кровли с чердачным и техническим этажами | 1 сутки |
| Повреждение системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр., расстройство их креплений) | 5 суток |
| Стены |  |
| Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением | 1 сутки (с немедленным ограждением опасной зоны) |
| Неплотность в дымоходах и газоходах и сопряжения их с печами | 1 сутки |
| Оконные и дверные заполнения |  |
| Закрытие теплового контура: замена разбитых стекол и сорванных створок оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен в местах общего пользования: - в зимнее время; - в летнее время | в зимнее время – 1сутки в летнее время – 3 суток |
| Дверные заполнения (входные двери в подъездах) | 1 сутки |
| Внутренняя и наружная отделка |  |
| Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены в местах общего пользования, угрожающее ее обрушению | 5 суток (с немедленным принятием мер безопасности) |
| Нарушение наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах со стенами | Немедленное принятие мер безопасности |
| Санитарно-техническое оборудование |  |
| Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования | Немедленно |
| Неисправности мусоропроводов | 1 сутки |
| Электрооборудование |  |
| Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилых домов или силового электрооборудования (в пределах эксплуатационной принадлежности) | 3 часа |
| Неисправности на вводно-распределительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников | 3 часа |
| Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий | 3 часа |
| Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и п.т.) | Незамедлительно |
| Неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников) | 1 сутки |

Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки Собственника